Atatek Dry — Kurutma Modeli Kataloğu

262 model · 02.08.2026 09:00 · MR = nem oranı, t = zaman

Page ailesi

Lewis

MR = exp−k·t

k ∈ [10−6, 1000]

Page

MR = exp−k·tn

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-I

MR = exp−k·tn

k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-II

MR = exp−k·tn

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-III

MR = exp−−k·tn

k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-IV

MR = a·exp−k·tn

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-V

MR = exp−k·tn

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Modified Page-VI

MR = expk·tn

k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6]

Ademiluyi

MR = a·exp−k·tn

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Otsura et al.-I

MR = 1−exp−k·t−n

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Otsura et al.-II

MR = 1−exp−c1·t−c2

c1 ∈ [10−6, 1000] · c2 ∈ [0.01, 6]

Çok terimli

Henderson and Pabis

MR = a·exp−k·t

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000]

Mod. Henderson and Pabis-I

MR = a·exp−k0·t+b·exp−k1·t+c·exp−k2·t

a ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200] · k1 ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [−200, 200] · k2 ∈ [10−6, 1000]

Mod. Henderson and Pabis-II

MR = a·exp−k·tn+b·exp−g·t+c·exp−h·t

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200] · g ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [−200, 200] · h ∈ [10−6, 1000]

Logarithmic

MR = a·exp−k·t+c

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [−2, 2]

Two-term

MR = a·exp−k0·t+b·exp−k1·t

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Modified two-term-I

MR = a·expk0·t+1−a·exp−k1·t

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Modified two-term-II

MR = a·expk0·t+1−a·expk1·t

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · k1 ∈ [−1000, −10−6]

Modified two-term-III

MR = a·exp−k0·t+a·exp−k1·t

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Modified two-term-IV

MR = a·exp−k0·tn+b·exp−k1·t

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Modified two-term-V

MR = a·exp−k0·t+1−a·exp−k1·t

a ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Two-term exponential

MR = a·exp−k·t+1−a·exp−k·a·t

a ∈ [10−6, 1000] · k ∈ [10−6, 1000]

Verma et al.

MR = a·exp−k·t+1−a·exp−g·t

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · g ∈ [10−6, 1000]

Modified Verma

MR = a·exp−k0·tn+1−a·exp−k1·tn

a ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Diffusion approximation

MR = a·exp−k·t+1−a·exp−k·b·t

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200]

Midilli ailesi

Midilli et al.

MR = a·exp−k·tn+b·t

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200]

Modified Midilli et al.-I

MR = exp−k·tn+b·t

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200]

Modified Midilli et al.-II

MR = exp−k·t+b·t

k ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200]

Modified Midilli et al.-III

MR = a·exp−k·t+b·t

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200]

Ampirik

Wang and Singh-I

MR = 1+a·t+b·t2

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−200, 200]

Wang and Singh-II

MR = M0+a·t+b·t2

M0 ∈ [−5, 5] · a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−200, 200]

Thompson

MR = exp−a−a2+4·b·t2·b

a ∈ [−3, 2] · b ∈ [10−6, 1000]

Hii et al.

MR = a·exp−k·tn+c·exp−g·tn

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · c ∈ [−200, 200] · g ∈ [10−6, 1000]

Weibull distribution-I

MR = a−b·exp−k·tn

a ∈ [−5, 5] · b ∈ [−200, 200] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Weibull distribution-II

MR = a−b·exp−k·tn

a ∈ [−5, 5] · b ∈ [−200, 200] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Weibull distribution-III

MR = exp−tan

a ∈ [0.01, 300] · n ∈ [0.01, 6]

Weibull distribution-IV

MR = a−b·exp−k·tn

a ∈ [−3, 3] · b ∈ [−200, 200] · k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6]

Weibullian

MR = 10−tdeltan

delta ∈ [10−4, 106] · n ∈ [0.01, 6]

Vega-Galvez et al.-I

MR = n+k·t

n ∈ [−1, 2] · k ∈ [−1000, −10−6]

Vega-Galvez et al.-II

MR = expn+k·t

n ∈ [−2, 1.3] · k ∈ [−1000, −10−6]

Vega-Galvez et al.-III

MR = a+b·t2

a ∈ [0, 5] · b ∈ [−200, 200]

Jena Das

MR = a·exp−k·t+b·t+c

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−2, 2]

Wang et al.– One term

MR = a·expb·k·t+1−a

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [−3, 0] · k ∈ [10−6, 1000]

Wang et al.– Two term

MR = 1−a·expb·k·t+a·expc·k·t

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−3, 0] · c ∈ [−3, 0] · k ∈ [10−6, 1000]

Wang et al.– Three term

MR = 1−a−b·expc·k·t+a·expd·k·t+b·expf·k·t

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−5, 5] · d ∈ [−5, 5] · f ∈ [−5, 5] · k ∈ [−200, 200]

Demir et al.

MR = a·exp−k·tn+b

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−2, 2]

Diamente et al.

MR = exp−expa+b·lnt+c·lnt2

a ∈ [−8, 8] · b ∈ [0.05, 8] · c ∈ [−0.5, 0.5]

Haghi and Angiz-I

MR = a·exp−b·tc+d·t2+e2·t+f

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [0.01, 6] · d ∈ [−200, 200] · e2 ∈ [−200, 200] · f ∈ [−2, 2]

Haghi and Angiz-II

MR = a+b·t+c·t2+d·t3

a ∈ [−1, 3] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−200, 200] · d ∈ [−200, 200]

Haghi and Angiz-III

MR = a+b·t1+c·t+d·t2

a ∈ [−5, 5] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−200, 200] · d ∈ [−200, 200]

Haghi and Angiz-IV

MR = a·exp−t−b22·c2

a ∈ [−2, 500] · b ∈ [−500, 500] · c ∈ [0.01, 100]

Sripinyowanich and Noomhorm

MR = exp−k·tn+b·t+c

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−2, 2]

Noomhorm and Verma

MR = a·exp−k·t+b·exp−g·t+c

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−200, 200] · g ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [−2, 2]

Hasibuan and Daud-I

MR = 1−a·tn·exp−k·tm

a ∈ [−200, 200] · n ∈ [0.01, 6] · k ∈ [10−6, 1000] · m ∈ [0.01, 6]

Hasibuan and Daud-II

MR = 1−a·tn·exp−k·tn

a ∈ [−200, 200] · n ∈ [0.01, 6] · k ∈ [10−6, 1000]

Sharaf-Eldeen et al.

MR = a·expk·t+1−a·exp−b·k·t

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [−200, 200] · b ∈ [−5, 5]

Henderson and Henderson-I

MR = c·exp−k·t+19·exp−9·k·t

c ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000]

Henderson and Henderson-II

MR = c·exp−k·t+19·exp−9·k·t

c ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000]

Parabolic

MR = a+b·t+c·t2

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−200, 200]

Geometric-I

MR = a·tn

a ∈ [−200, 200] · n ∈ [10−6, 6]

Geometric-II

MR = a·t−n

a ∈ [10−9, 105] · n ∈ [0.01, 6]

Logistic

MR = a01+a·expk·t

a0 ∈ [−5, 5] · a ∈ [−200, 200] · k ∈ [−200, 200]

Regression-I

MR = exp−a·t2+b·t

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−200, 200]

Regression-II

MR = −b−b2−4·a·c−t2·a

a ∈ [−500, −1] · b ∈ [−500, 500] · c ∈ [1, 500]

Chavez-Mendez et al.

MR = a+b·lnt

a ∈ [−5, 5] · b ∈ [−5, 5]

Aghbashlo

MR = exp−k1·t1+k2·t

k1 ∈ [10−6, 1000] · k2 ∈ [10−6, 1000]

Aghbashlo et al.

MR = expk1·t1+k2·t

k1 ∈ [−1000, −10−6] · k2 ∈ [10−6, 1000]

Mod. Henderson and Perry

MR = a·exp−k·tn

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Three-parameter

MR = a·exp−k·tn

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6]

Asymptotic

MR = a0+a·exp−k·t

a0 ∈ [−1, 1] · a ∈ [−200, 200] · k ∈ [10−6, 1000]

Alibas

MR = a·exp−k·tn+b·t+g

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [−1000, −10−6] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200] · g ∈ [−2, 2]

Khazaei and Daneshmandi

MR = a+exp−b·t−c·t

a ∈ [−0.5, 0.3] · b ∈ [10−6, 1000] · c ∈ [−200, 200]

Yeni modeller

Kulcu

MR = ab·exp−k·tnct+d

a ∈ [10−4, 1000] · b ∈ [10−6, 6] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · c ∈ [1, 3] · d ∈ [−2, 2]

Süslü & Külcü

MR = c1·exp−c2·tc3·1+c4·sinc5·t+c6·1−exp−c7·t

c1 ∈ [−2, 3] · c2 ∈ [10−6, 1000] · c3 ∈ [0.01, 6] · c4 ∈ [−1, 1] · c5 ∈ [10−6, 1000] · c6 ∈ [−0.5, 1] · c7 ∈ [10−6, 1000]

Two-term Gaussian

MR = a·exp−t−bc2+d·exp−t−e2f2

a ∈ [−4, 4] · b ∈ [−500, 2000] · c ∈ [10−4, 2000] · d ∈ [−200, 200] · e2 ∈ [−500, 2000] · f ∈ [10−4, 2000]

Chabane et al.

MR = c+a·sinπ·t−kg

c ∈ [−1, 2] · a ∈ [−1, 1] · k ∈ [−1000, 105] · g ∈ [10−4, 105]

Kidane et al.-I

MR = 1−exp−at−b·lnt+c

a ∈ [10−4, 100] · b ∈ [−10, 10] · c ∈ [−5, 5]

Kidane et al.-II

MR = a·exp−k1·tn1+b·exp−k2·tmp

a ∈ [−2, 100] · k1 ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200] · k2 ∈ [10−6, 1000] · m ∈ [0.01, 6] · p ∈ [0.01, 20]

Gokhale and Lele

MR = exp−k·tn−g·t

k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · g ∈ [10−6, 1000]

Ahmad and Prakash

MR = a·exp−k·tn+b·t2

a ∈ [−5, 5] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−200, 200]

Singh et al.

MR = exp−k·t+a·k·t

k ∈ [10−6, 1000] · a ∈ [−5, 5]

Silva et al.

MR = exp−a·t−b·t

a ∈ [10−6, 1000] · b ∈ [−0.5, 2]

Djebli et al.-I

MR = 1+a·tn·exp−k1·tn1+a·tm·exp−k2·tmp

a ∈ [−200, 200] · n ∈ [0.01, 6] · k1 ∈ [10−6, 1000] · m ∈ [0.01, 6] · k2 ∈ [10−6, 1000] · p ∈ [0.01, 20]

Djebli et al.-II

MR = 1+a·tn·ln1+k1·tn1+a·tm·ln1+k2·tmp

a ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · k1 ∈ [10−6, 1000] · m ∈ [0.01, 6] · k2 ∈ [10−6, 1000] · p ∈ [0.01, 20]

Peleg

MR = 1−ta+b·t

a ∈ [10−3, 105] · b ∈ [10−6, 1000]

Balbay and Sahin

MR = 1−a·exp−k·tn+b

a ∈ [−2, 2] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · b ∈ [−2, 2]

Combined two-term & Page

MR = a·exp−k·tn+1−a·exp−k1·t

a ∈ [−2, 3] · k ∈ [10−6, 1000] · n ∈ [0.01, 6] · k1 ∈ [10−6, 1000]

Grigoras

MR = a·1−exp−b·t

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [10−6, 1000]

Büyüme eğrisi

Baroreflex 5-param. (baro5)

MR = c+d−c1+f·expb1·lnt−lne2+1−f·expb2·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b1 ∈ [−50, 50] · b2 ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Brain-Cousens BC.4

MR = d+f·t1+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Brain-Cousens BC.5

MR = c+d−c+f·t1+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.4a ()

MR = d+f·exp−1t11+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.4b ()

MR = d+f·exp−1t0.51+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.4c ()

MR = d+f·exp−1t0.251+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.4a ()

MR = d−d+f·exp−1t11+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.4b ()

MR = d−d+f·exp−1t0.51+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.4c ()

MR = d−d+f·exp−1t0.251+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.5a ()

MR = c+d−c+f·exp−1t11+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.5b ()

MR = c+d−c+f·exp−1t0.51+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.5c ()

MR = c+d−c+f·exp−1t0.251+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.5a ()

MR = c+d−d−c+f·exp−1t11+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.5b ()

MR = c+d−d−c+f·exp−1t0.51+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

UCRS.5c ()

MR = c+d−d−c+f·exp−1t0.251+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

CRS.6 (six-parameter)

MR = c+d−c+f·exp−1talpha1+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · f ∈ [−20, 20] · alpha ∈ [0.01, 15] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Logistic L3

MR = d1+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Logistic L4

MR = c+d−c1+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Logistic L5

MR = c+d−c1+expb·lnt−lne2f

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106] · f ∈ [−20, 20]

Exponential decay EXD.2

MR = a·1+bt

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [−2, 2]

Exponential decay EXD.3

MR = c+d−c·exp−te2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · e2 ∈ [10−4, 106]

Gompertz G.4

MR = c+d−c·exp−expb·lnt−e2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Log-logistic LL.2

MR = 11+expb·lnt−lne2

b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Log-logistic LL.2 (diğer form)

MR = 11+expb·lnt−e2

b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Log-logistic LL.3

MR = d1+expb·lnt−lne2

d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Log-logistic LL.3 (diğer form)

MR = d1+expb·lnt−e2

d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Log-logistic LL.3u (üst sınır )

MR = c+1−c1+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Log-logistic LL.3u (diğer form)

MR = c+1−c1+expb·lnt−e2

c ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Log-logistic LL.4

MR = c+d−c1+expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Log-logistic LL.4 (diğer form)

MR = c+d−c1+expb·lnt−e2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Log-logistic LL.5

MR = c+d−c1+expb·lnt−lne2f

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106] · f ∈ [−20, 20]

Log-logistic LL.5 (diğer form)

MR = c+d−c1+expb·lnt−e2f

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106] · f ∈ [−20, 20]

Log-normal LN.2

MR = 1t·sigma·2·π·exp−lnt−mu22·sigma2

sigma ∈ [10−3, 100] · mu ∈ [−50, 50]

Log-normal LN.3

MR = 1t−gamma·sigma·2·π·exp−lnt−gamma−mu22·sigma2

gamma ∈ [−500, 200] · sigma ∈ [10−3, 100] · mu ∈ [−50, 50]

Log-normal LN.3u ()

MR = 1t−gamma·2·π·exp−lnt−gamma−mu22

gamma ∈ [−1000, −10−4] · mu ∈ [−50, 50]

Log-normal LN.4

MR = 1t−betaalpha−t·sigma·2·π·exp−lnt−betaalpha−t−mu22·sigma2

beta ∈ [−1000, −10−4] · alpha ∈ [10−4, 105] · sigma ∈ [10−3, 100] · mu ∈ [−50, 50]

Weibull W1.2 (two-param.)

MR = exp−expb·lnt−e2

b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Weibull W2.2

MR = ba·tab−1·exp−tab

b ∈ [−50, 50] · a ∈ [10−4, 105]

Weibull W1.3 (three-param.)

MR = d·exp−expb·lnt−e2

d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−6, 106]

Weibull W2.3

MR = ab·t−mba−1·exp−t−mba

a ∈ [0.01, 20] · b ∈ [−50, 105] · m ∈ [−500, 0]

Weibull W1.4 (four-param.)

MR = c+d−c·exp−expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Weibull W1.4 (diğer form)

MR = c+d−c·1−exp−expb·lnt−lne2

c ∈ [−2, 2] · d ∈ [−2, 2] · b ∈ [−50, 50] · e2 ∈ [10−4, 106]

Weibull W2.4

MR = ktheta·t−alpha2·beta·thetak−1·t−1·exp−t−alpha2·beta·thetak

k ∈ [0.01, 20] · theta ∈ [10−4, 500] · alpha ∈ [−1000, 0] · beta ∈ [10−4, 105]

Modified by Atatek

Kırmızı: sıcaklık/hava hızı ile modifiye edilen kısımlar · kısaltmalar: T̃ = (T−60)/30, ṽ = (v−1.5)/1.5

Lewis — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·t

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Page — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-I — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-II — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-III — Modified by Atatek

MR = exp−−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-IV — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-V — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Modified Page-VI — Modified by Atatek

MR = expk0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Ademiluyi — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Otsura et al.-I — Modified by Atatek

MR = 1−exp−k0·expkaT·T+kav·v·t−n0·expnaT·T+nav·v

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Otsura et al.-II — Modified by Atatek

MR = 1−exp−c10·expc1aT·T+c1av·v·t−c20·expc2aT·T+c2av·v

c10 ∈ [10−6, 1000] · c1aT ∈ [−3, 3] · c1av ∈ [−3, 3] · c20 ∈ [0.01, 6] · c2aT ∈ [−3, 3] · c2av ∈ [−3, 3]

Henderson and Pabis — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Mod. Henderson and Pabis-I — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+b0·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t+c0·exp−k20·expk2aT·T+k2av·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−200, 200] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3]

Mod. Henderson and Pabis-II — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v+b0·exp−g0·expgaT·T+gav·v·t+c0·exp−h0·exphaT·T+hav·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · g0 ∈ [10−6, 1000] · gaT ∈ [−3, 3] · gav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−200, 200] · h0 ∈ [10−6, 1000] · haT ∈ [−3, 3] · hav ∈ [−3, 3]

Logarithmic — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+c0+cT·T+cv·v

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−2, 2] · cT ∈ [−4, 4] · cv ∈ [−4, 4]

Two-term — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+b0·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Modified two-term-I — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+1−a0+aT·T+av·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Modified two-term-II — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+1−a0+aT·T+av·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Modified two-term-III — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+a0+aT·T+av·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Modified two-term-IV — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·tn0·expnaT·T+nav·v+b0·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Modified two-term-V — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·t+1−a0+aT·T+av·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Two-term exponential — Modified by Atatek

MR = a0·expaaT·T+aav·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+1−a0·expaaT·T+aav·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·a0·expaaT·T+aav·v·t

a0 ∈ [10−6, 1000] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Verma et al. — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+1−a0+aT·T+av·v·exp−g0·expgaT·T+gav·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · g0 ∈ [10−6, 1000] · gaT ∈ [−3, 3] · gav ∈ [−3, 3]

Modified Verma — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k00·expk0aT·T+k0av·v·tn0·expnaT·T+nav·v+1−a0+aT·T+av·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · k00 ∈ [10−6, 1000] · k0aT ∈ [−3, 3] · k0av ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Diffusion approximation — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+1−a0+aT·T+av·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·b0·t

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [10−6, 200]

Midilli et al. — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v+b0+bT·T+bv·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Modified Midilli et al.-I — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v+b0+bT·T+bv·v·t

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Modified Midilli et al.-II — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+b0+bT·T+bv·v·t

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Modified Midilli et al.-III — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+b0+bT·T+bv·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Wang and Singh-I — Modified by Atatek

MR = 1+a0+aT·T+av·v·t+b0+bT·T+bv·v·t2

a0 ∈ [−200, 200] · aT ∈ [−400, 400] · av ∈ [−400, 400] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Wang and Singh-II — Modified by Atatek

MR = M00+a0+aT·T+av·v·t+b0+bT·T+bv·v·t2

M00 ∈ [−5, 5] · a0 ∈ [−200, 200] · aT ∈ [−400, 400] · av ∈ [−400, 400] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Thompson — Modified by Atatek

MR = exp−a0+aT·T+av·v−a0+aT·T+av·v2+4·b0·expbaT·T+bav·v·t2·b0·expbaT·T+bav·v

a0 ∈ [−3, 2] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · b0 ∈ [10−6, 1000] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3]

Hii et al. — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v+c0·exp−g0·expgaT·T+gav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−200, 200] · g0 ∈ [10−6, 1000] · gaT ∈ [−3, 3] · gav ∈ [−3, 3]

Weibull distribution-I — Modified by Atatek

MR = a0−b0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−5, 5] · b0 ∈ [−200, 200] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Weibull distribution-II — Modified by Atatek

MR = a0−b0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−5, 5] · b0 ∈ [−200, 200] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Weibull distribution-III — Modified by Atatek

MR = exp−ta0·expaaT·T+aav·vn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [0.01, 300] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Weibull distribution-IV — Modified by Atatek

MR = a−b·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v

a ∈ [−3, 3] · b ∈ [−200, 200] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−3, 3] · nv ∈ [−3, 3]

Weibullian — Modified by Atatek

MR = 10−tdelta0·expdeltaaT·T+deltaav·vn0·expnaT·T+nav·v

delta0 ∈ [10−4, 106] · deltaaT ∈ [−3, 3] · deltaav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Vega-Galvez et al.-I — Modified by Atatek

MR = n0+nT·T+nv·v+k0·expkaT·T+kav·v·t

n0 ∈ [−1, 2] · nT ∈ [−3, 3] · nv ∈ [−3, 3] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Vega-Galvez et al.-II — Modified by Atatek

MR = expn0+nT·T+nv·v+k0·expkaT·T+kav·v·t

n0 ∈ [−2, 1.3] · nT ∈ [−3.3, 3.3] · nv ∈ [−3.3, 3.3] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Vega-Galvez et al.-III — Modified by Atatek

MR = a+b0+bT·T+bv·v·t2

a ∈ [0, 5] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Jena Das — Modified by Atatek

MR = a·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+b0+bT·T+bv·v·t+c

a ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · c ∈ [−2, 2]

Wang et al.– One term — Modified by Atatek

MR = a·expb·k0·expkaT·T+kav·v·t+1−a

a ∈ [−2, 3] · b ∈ [−3, 0] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Wang et al.– Two term — Modified by Atatek

MR = 1−a·expb·k0·expkaT·T+kav·v·t+a·expc·k0·expkaT·T+kav·v·t

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−3, 0] · c ∈ [−3, 0] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Wang et al.– Three term — Modified by Atatek

MR = 1−a−b·expc·k0+kT·T+kv·v·t+a·expd·k0+kT·T+kv·v·t+b·expf·k0+kT·T+kv·v·t

a ∈ [−200, 200] · b ∈ [−200, 200] · c ∈ [−5, 5] · d ∈ [−5, 5] · f ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [−200, 200] · kT ∈ [−200, 200] · kv ∈ [−200, 200]

Demir et al. — Modified by Atatek

MR = a·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v+b

a ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [−1000, −10−6] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−3, 3] · nv ∈ [−3, 3] · b ∈ [−2, 2]

Diamente et al. — Modified by Atatek

MR = exp−expa0+aT·T+av·v+b0·expbaT·T+bav·v·lnt+c·lnt2

a0 ∈ [−8, 8] · aT ∈ [−16, 16] · av ∈ [−16, 16] · b0 ∈ [0.05, 8] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3] · c ∈ [−0.5, 0.5]

Haghi and Angiz-I — Modified by Atatek

MR = a·exp−b0·expbaT·T+bav·v·tc0·expcaT·T+cav·v+d·t2+e2·t+f

a ∈ [−2, 3] · b0 ∈ [10−6, 1000] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [0.01, 6] · caT ∈ [−3, 3] · cav ∈ [−3, 3] · d ∈ [−200, 200] · e2 ∈ [−200, 200] · f ∈ [−2, 2]

Haghi and Angiz-II — Modified by Atatek

MR = a0+b0+bT·T+bv·v·t+c0+cT·T+cv·v·t2+d0·t3

a0 ∈ [−1, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · c0 ∈ [−200, 200] · cT ∈ [−400, 400] · cv ∈ [−400, 400] · d0 ∈ [−200, 200]

Haghi and Angiz-III — Modified by Atatek

MR = a0+b0+bT·T+bv·v·t1+c0+cT·T+cv·v·t+d0·t2

a0 ∈ [−5, 5] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · c0 ∈ [−200, 200] · cT ∈ [−400, 400] · cv ∈ [−400, 400] · d0 ∈ [−200, 200]

Haghi and Angiz-IV — Modified by Atatek

MR = a0·exp−t−b0+bT·T+bv·v22·c0·expcaT·T+cav·v2

a0 ∈ [−2, 500] · b0 ∈ [−500, 500] · bT ∈ [−1000, 1000] · bv ∈ [−1000, 1000] · c0 ∈ [0.01, 100] · caT ∈ [−3, 3] · cav ∈ [−3, 3]

Sripinyowanich and Noomhorm — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v+b0·t+c0

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · b0 ∈ [−200, 200] · c0 ∈ [−2, 2]

Noomhorm and Verma — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+b0·exp−g0·expgaT·T+gav·v·t+c0

a0 ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · g0 ∈ [10−6, 1000] · gaT ∈ [−3, 3] · gav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−2, 2]

Hasibuan and Daud-I — Modified by Atatek

MR = 1−a0·tn0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tm0+mT·T+mv·v

a0 ∈ [−200, 200] · n0 ∈ [0.01, 6] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · m0 ∈ [0.01, 6] · mT ∈ [−5.99, 5.99] · mv ∈ [−5.99, 5.99]

Hasibuan and Daud-II — Modified by Atatek

MR = 1−a0·tn0+nT·T+nv·v·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v

a0 ∈ [−200, 200] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−3, 3] · nv ∈ [−3, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Sharaf-Eldeen et al. — Modified by Atatek

MR = a0·expk0+kT·T+kv·v·t+1−a0·exp−b0·k0+kT·T+kv·v·t

a0 ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [−200, 200] · kT ∈ [−400, 400] · kv ∈ [−400, 400] · b0 ∈ [10−6, 5]

Henderson and Henderson-I — Modified by Atatek

MR = c0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+19·exp−9·k0·expkaT·T+kav·v·t

c0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Henderson and Henderson-II — Modified by Atatek

MR = c0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+19·exp−9·k0·expkaT·T+kav·v·t

c0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Parabolic — Modified by Atatek

MR = a0+b0+bT·T+bv·v·t+c0+cT·T+cv·v·t2

a0 ∈ [−2, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · c0 ∈ [−200, 200] · cT ∈ [−400, 400] · cv ∈ [−400, 400]

Geometric-I — Modified by Atatek

MR = a0·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−200, 200] · n0 ∈ [10−6, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Geometric-II — Modified by Atatek

MR = a0·expaaT·T+aav·v·t−n0+nT·T+nv·v

a0 ∈ [10−9, 105] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99]

Logistic — Modified by Atatek

MR = a001+a0·expk0+kT·T+kv·v·t

a00 ∈ [−5, 5] · a0 ∈ [−200, 200] · k0 ∈ [−200, 200] · kT ∈ [−400, 400] · kv ∈ [−400, 400]

Regression-I — Modified by Atatek

MR = exp−a0+aT·T+av·v·t2+b0+bT·T+bv·v·t

a0 ∈ [−200, 200] · aT ∈ [−400, 400] · av ∈ [−400, 400] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400]

Regression-II — Modified by Atatek

MR = −b0+bT·T+bv·v−b0+bT·T+bv·v2−4·a0·c0+cT·T+cv·v−t2·a0

a0 ∈ [−500, −1] · b0 ∈ [−500, 500] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · c0 ∈ [1, 500] · cT ∈ [−400, 400] · cv ∈ [−400, 400]

Chavez-Mendez et al. — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v+b0+bT·T+bv·v·lnt

a0 ∈ [−5, 5] · aT ∈ [−10, 10] · av ∈ [−10, 10] · b0 ∈ [−5, 5] · bT ∈ [−10, 10] · bv ∈ [−10, 10]

Aghbashlo — Modified by Atatek

MR = exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t1+k20·expk2aT·T+k2av·v·t

k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3]

Aghbashlo et al. — Modified by Atatek

MR = exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t1+k20·expk2aT·T+k2av·v·t

k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3]

Mod. Henderson and Perry — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Three-parameter — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v

a0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3]

Asymptotic — Modified by Atatek

MR = a00+a0T·T+a0v·v+a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·t

a00 ∈ [−1, 1] · a0T ∈ [−2, 2] · a0v ∈ [−2, 2] · a0 ∈ [−200, 200] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3]

Alibas — Modified by Atatek

MR = a0·expk0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+nav·v+b0+bT·T+bv·v·t+g0

a0 ∈ [−2, 3] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · nav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−200, 200] · bT ∈ [−400, 400] · bv ∈ [−400, 400] · g0 ∈ [−2, 2]

Khazaei and Daneshmandi — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v+exp−b0·expbaT·T+bav·v·t−c0+cT·T+cv·v·t

a0 ∈ [−0.5, 0.3] · aT ∈ [−0.8, 0.8] · av ∈ [−0.8, 0.8] · b0 ∈ [10−6, 1000] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3] · c0 ∈ [−200, 200] · cT ∈ [−400, 400] · cv ∈ [−400, 400]

Kulcu — Modified by Atatek

MR = a0b0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·vc0t+d0

a0 ∈ [10−4, 1000] · b0 ∈ [10−6, 6] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · c0 ∈ [1, 3] · d0 ∈ [−2, 2]

Süslü & Külcü — Modified by Atatek

MR = c10·exp−c20·expc2aT·T+c2av·v·tc30+c3T·T+c3v·v·1+c40·sinc50·t+c60·1−exp−c70·expc7aT·T+c7av·v·t

c10 ∈ [−2, 3] · c20 ∈ [10−6, 1000] · c2aT ∈ [−3, 3] · c2av ∈ [−3, 3] · c30 ∈ [0.01, 6] · c3T ∈ [−5.99, 5.99] · c3v ∈ [−5.99, 5.99] · c40 ∈ [−1, 1] · c50 ∈ [10−6, 1000] · c60 ∈ [−0.5, 1] · c70 ∈ [10−6, 1000] · c7aT ∈ [−3, 3] · c7av ∈ [−3, 3]

Two-term Gaussian — Modified by Atatek

MR = a0·exp−t−b0c0·expcaT·T+cav·v2+d0·exp−t−e20f0·expfaT·T+fav·v2

a0 ∈ [−4, 4] · b0 ∈ [−500, 2000] · c0 ∈ [10−4, 2000] · caT ∈ [−3, 3] · cav ∈ [−3, 3] · d0 ∈ [−200, 200] · e20 ∈ [−500, 2000] · f0 ∈ [10−4, 2000] · faT ∈ [−3, 3] · fav ∈ [−3, 3]

Chabane et al. — Modified by Atatek

MR = c0+cT·T+cv·v+a0+aT·T+av·v·sinπ·t−k0g0

c0 ∈ [−1, 2] · cT ∈ [−3, 3] · cv ∈ [−3, 3] · a0 ∈ [−1, 1] · aT ∈ [−2, 2] · av ∈ [−2, 2] · k0 ∈ [−1000, 105] · g0 ∈ [10−4, 105]

Kidane et al.-I — Modified by Atatek

MR = 1−exp−a0·expaaT·T+aav·vt−b0+bT·T+bv·v·lnt+c0

a0 ∈ [10−4, 100] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−10, 10] · bT ∈ [−20, 20] · bv ∈ [−20, 20] · c0 ∈ [−5, 5]

Kidane et al.-II — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·tn0+nT·T+nv·v1+b0·exp−k20·expk2aT·T+k2av·v·tm0p0

a0 ∈ [−2, 100] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · b0 ∈ [−200, 200] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3] · m0 ∈ [0.01, 6] · p0 ∈ [0.01, 20]

Gokhale and Lele — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v−g0·expgaT·T+gav·v·t

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · g0 ∈ [10−6, 1000] · gaT ∈ [−3, 3] · gav ∈ [−3, 3]

Ahmad and Prakash — Modified by Atatek

MR = a0·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0+nT·T+nv·v+b0·t2

a0 ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · b0 ∈ [−200, 200]

Singh et al. — Modified by Atatek

MR = exp−k0·expkaT·T+kav·v·t+a0·k0·expkaT·T+kav·v·t

k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · a0 ∈ [−5, 5]

Silva et al. — Modified by Atatek

MR = exp−a0·expaaT·T+aav·v·t−b0+bT·T+bv·v·t

a0 ∈ [10−6, 1000] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−0.5, 2] · bT ∈ [−2.5, 2.5] · bv ∈ [−2.5, 2.5]

Djebli et al.-I — Modified by Atatek

MR = 1+a0·tn0+nT·T+nv·v·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·tn0+nT·T+nv·v1+a0·tm0·exp−k20·expk2aT·T+k2av·v·tm0p0

a0 ∈ [−200, 200] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · m0 ∈ [0.01, 6] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3] · p0 ∈ [0.01, 20]

Djebli et al.-II — Modified by Atatek

MR = 1+a0·tn0+nT·T+nv·v·ln1+k10·expk1aT·T+k1av·v·tn0+nT·T+nv·v1+a0·tm0·ln1+k20·expk2aT·T+k2av·v·tm0p0

a0 ∈ [10−6, 1000] · n0 ∈ [0.01, 6] · nT ∈ [−5.99, 5.99] · nv ∈ [−5.99, 5.99] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3] · m0 ∈ [0.01, 6] · k20 ∈ [10−6, 1000] · k2aT ∈ [−3, 3] · k2av ∈ [−3, 3] · p0 ∈ [0.01, 20]

Peleg — Modified by Atatek

MR = 1−ta0·expaaT·T+aav·v+b0·expbaT·T·t

a0 ∈ [10−3, 105] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [10−6, 1000] · baT ∈ [−3, 3]

Balbay and Sahin — Modified by Atatek

MR = 1−a0+aT·T·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+b0

a0 ∈ [−2, 2] · aT ∈ [−4, 4] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · b0 ∈ [−2, 2]

Combined two-term & Page — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T·exp−k0·expkaT·T+kav·v·tn0·expnaT·T+1−a0+aT·T·exp−k10·expk1aT·T+k1av·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · k0 ∈ [10−6, 1000] · kaT ∈ [−3, 3] · kav ∈ [−3, 3] · n0 ∈ [0.01, 6] · naT ∈ [−3, 3] · k10 ∈ [10−6, 1000] · k1aT ∈ [−3, 3] · k1av ∈ [−3, 3]

Grigoras — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·v·1−exp−b0·expbaT·T+bav·v·t

a0 ∈ [−2, 3] · aT ∈ [−5, 5] · av ∈ [−5, 5] · b0 ∈ [10−6, 1000] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3]

Baroreflex 5-param. (baro5) — Modified by Atatek

MR = c0+cT·T+d0+dT·T−c0+cT·T1+f0·expb10·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v+1−f0·expb20·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · cT ∈ [−4, 4] · d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b10 ∈ [−50, 50] · b20 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Brain-Cousens BC.4 — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T+f0·t1+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Brain-Cousens BC.5 — Modified by Atatek

MR = c0+cT·T+d0+dT·T−c0+cT·T+f0·t1+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · cT ∈ [−4, 4] · d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.4a () — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T+f0·exp−1t11+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.4b () — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T+f0·exp−1t0.51+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.4c () — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T+f0·exp−1t0.251+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.4a () — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T−d0+dT·T+f0·exp−1t11+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.4b () — Modified by Atatek

MR = d0+dT·T−d0+dT·T+f0·exp−1t0.51+expb0·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · dT ∈ [−4, 4] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.4c () — Modified by Atatek

MR = d0−d0+f0·exp−1t0.251+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.5a () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0+f0·exp−1t11+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.5b () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0+f0·exp−1t0.51+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.5c () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0+f0·exp−1t0.251+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.5a () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−d0−c0+f0·exp−1t11+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.5b () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−d0−c0+f0·exp−1t0.51+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

UCRS.5c () — Modified by Atatek

MR = c0+d0−d0−c0+f0·exp−1t0.251+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

CRS.6 (six-parameter) — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0+f0·exp−1talpha01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · f0 ∈ [−20, 20] · alpha0 ∈ [0.01, 15] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Logistic L3 — Modified by Atatek

MR = d01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Logistic L4 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Logistic L5 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·vf0

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3] · f0 ∈ [10−3, 20]

Exponential decay EXD.2 — Modified by Atatek

MR = a0·1+b0·expbaT·T+bav·vt

a0 ∈ [−2, 3] · b0 ∈ [−0.999, 2] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3]

Exponential decay EXD.3 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0·exp−te20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Gompertz G.4 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c0·exp−expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.2 — Modified by Atatek

MR = 11+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.2 (diğer form) — Modified by Atatek

MR = 11+expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.3 — Modified by Atatek

MR = d01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.3 (diğer form) — Modified by Atatek

MR = d01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.3u (üst sınır ) — Modified by Atatek

MR = c0+1−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.3u (diğer form) — Modified by Atatek

MR = c0+1−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.4 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.4 (diğer form) — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Log-logistic LL.5 — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·vf0

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3] · f0 ∈ [10−6, 20]

Log-logistic LL.5 (diğer form) — Modified by Atatek

MR = c0+d0−c01+expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·vf0

c0 ∈ [−2, 2] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3] · f0 ∈ [10−6, 20]

Log-normal LN.2 — Modified by Atatek

MR = 1t·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v·2·π·exp−lnt−mu0+muT·T+muv·v22·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v2

sigma0 ∈ [10−3, 100] · sigmaaT ∈ [−3, 3] · sigmaav ∈ [−3, 3] · mu0 ∈ [−50, 50] · muT ∈ [−100, 100] · muv ∈ [−100, 100]

Log-normal LN.3 — Modified by Atatek

MR = 1t−gamma0·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v·2·π·exp−lnt−gamma0−mu0+muT·T+muv·v22·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v2

gamma0 ∈ [−500, 0] · sigma0 ∈ [10−3, 100] · sigmaaT ∈ [−3, 3] · sigmaav ∈ [−3, 3] · mu0 ∈ [−50, 50] · muT ∈ [−100, 100] · muv ∈ [−100, 100]

Log-normal LN.3u () — Modified by Atatek

MR = 1t−gamma0·2·π·exp−lnt−gamma0−mu0+muT·T+muv·v22

gamma0 ∈ [−1000, −10−4] · mu0 ∈ [−50, 50] · muT ∈ [−100, 100] · muv ∈ [−100, 100]

Log-normal LN.4 — Modified by Atatek

MR = 1t−beta0alpha0−t·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v·2·π·exp−lnt−beta0alpha0−t−mu0+muT·T+muv·v22·sigma0·expsigmaaT·T+sigmaav·v2

beta0 ∈ [−1000, −10−4] · alpha0 ∈ [10−4, 105] · sigma0 ∈ [10−3, 100] · sigmaaT ∈ [−3, 3] · sigmaav ∈ [−3, 3] · mu0 ∈ [−50, 50] · muT ∈ [−100, 100] · muv ∈ [−100, 100]

Weibull W1.2 (two-param.) — Modified by Atatek

MR = exp−expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Weibull W2.2 — Modified by Atatek

MR = b0+bT·T+bv·va0·expaaT·T+aav·v·expb0+bT·T+bv·v−1·lnta0·expaaT·T+aav·v−ta0·expaaT·T+aav·vb0+bT·T+bv·v

b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · a0 ∈ [10−4, 105] · aaT ∈ [−3, 3] · aav ∈ [−3, 3]

Weibull W1.3 (three-param.) — Modified by Atatek

MR = d0·exp−expb0+bT·T+bv·v·lnt−e20·expe2aT·T+e2av·v

d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−6, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Weibull W2.3 — Modified by Atatek

MR = a0+aT·T+av·vb0·expbaT·T+bav·v·t−m0b0·expbaT·T+bav·va0+aT·T+av·v−1·exp−t−m0b0·expbaT·T+bav·va0+aT·T+av·v

a0 ∈ [0.01, 20] · aT ∈ [−19.99, 19.99] · av ∈ [−19.99, 19.99] · b0 ∈ [10−6, 105] · baT ∈ [−3, 3] · bav ∈ [−3, 3] · m0 ∈ [−500, 0]

Weibull W1.4 (four-param.) — Modified by Atatek

MR = c0+cT·T+cv·v+d0−c0+cT·T+cv·v·exp−expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · cT ∈ [−4, 4] · cv ∈ [−4, 4] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Weibull W1.4 (diğer form) — Modified by Atatek

MR = c0+cT·T+cv·v+d0−c0+cT·T+cv·v·1−exp−expb0+bT·T+bv·v·lnt−lne20·expe2aT·T+e2av·v

c0 ∈ [−2, 2] · cT ∈ [−4, 4] · cv ∈ [−4, 4] · d0 ∈ [−2, 2] · b0 ∈ [−50, 50] · bT ∈ [−100, 100] · bv ∈ [−100, 100] · e20 ∈ [10−4, 106] · e2aT ∈ [−3, 3] · e2av ∈ [−3, 3]

Weibull W2.4 — Modified by Atatek

MR = k0+kT·T+kv·vtheta0·expthetaaT·T+thetaav·v·t−alpha02·beta0·theta0·expthetaaT·T+thetaav·vk0+kT·T+kv·v−1·t−1·exp−t−alpha02·beta0·theta0·expthetaaT·T+thetaav·vk0+kT·T+kv·v

k0 ∈ [0.01, 20] · kT ∈ [−19.99, 19.99] · kv ∈ [−19.99, 19.99] · theta0 ∈ [10−4, 500] · thetaaT ∈ [−3, 3] · thetaav ∈ [−3, 3] · beta0 ∈ [10−4, 105] · alpha0 ∈ [−1000, 0]